# План курса:

07.09 - вводная лекция, разбиение на бригады, ЛР 1 (настройка программ) - на дом

14.09 - проверка выполнения ЛР 1, запуск модели робота в симуляторе Gazebo

21.09 - ЛР 2 (сенсоры и актуаторы робота). Телеуправление роботом Jetbot, получение данных с камеры и лидара робота. Завести сенсоры и актуаторы в Gazebo - на дом

28.09 - проверка запуска сенсоров и актуаторов в Gazebo. Выдача задания 1: написание простейшей ноды движения на цель (aruco-маркер) – домашка на две недели

05.10 - PID-регуляторы

12.10 - сдача задания 1.

19.10 - одометрия, фильтрация и комплексирование данных. ЛР 3 (запуск одометрии на роботе)

26.10 - SLAM 1. Выдача задания 2: восстановить траекторию робота по rosbag с данными сенсоров. ЛР 4: построение карты на роботе

02.11 - SLAM 2. ЛР 5: локализация в построенной карте на роботе

09.11 - сдача задания 2

16.11 - Навигационный стек ROS Nav2. ЛР 6: запуск навигации робота

23.11 - Манипуляторы и управление ими. Выдача задания 3: мобильная манипуляция в симуляторе. ЛР 7: управление манипулятором в симуляторе

30.11 - доделка лабораторных работ

07.12 - сдача задания 3

14.12 - зачет

# Лабораторная работа 1. Настройка программ на ноутбуке с ОС Ubuntu

Краткое содержание:

- Установка и запуск ROS на ноутбуке.

- Импорт модели робота в симулятор Gazebo

- Установка и настройка Visual Studio Code

Дополнительные материалы:

- ROS1 и ROS2: https://yadi.sk/i/XhsQztEtrmJXYg

- Интеграция нейросетевых модулей в ROS: https://youtu.be/-Q4iLFDTpSE

Описание используемого оборудования и программного обеспечения:

Данная лабораторная работа является вводной и выполняется в рамках домашнего задания на ноутбуках. Эти ноутбуки в дальнейшем будут использоваться на лабораторных работах в том числе для удаленной работы с учебными роботами JetBot. Один робот выдается на учебную бригаду (2-3 человека). Студенты группы должны самостоятельно разделиться на бригады так, чтобы в каждой бригаде был хотя бы один ноутбук с операционной системой Linux (желательно - Ubuntu 20.04+). Если на ноутбуке стоит другая ОС, желательно поставить Ubuntu как вторую систему.

# Лабораторная работа 2. Знакомство с роботом реальным и виртуальным. Работа с интерфейсами коммуникации, сенсорами, актуаторами и устройствами вывода через ROS.

Виртуальный робот в симуляторе Gazebo

- Установка ROS2 Humble + Gazebo на ноутбук:

если не установлен ROS2 нативно, проще всего его установить в докере:

docker pull osrf/ros:humble-desktop-full

Далее нужно создать ROS Workspace (папка ros2_ws, в ней в папке src будут все наши ROS2-пакеты)

- Запуск Gazebo

В ROS2 Gazebo запускается командой ign:

ign gazebo -v 4 -r visualize_lidar.sdf

Откроется окошко с газебовским миром и моделькой робота из шариков и параллелепипедов.

- Запуск Gazebo с моделькой джетбота на складе

Сначала просто запустим Gazebo:

ign gazebo -v 4 -r

Если долго не запускается – можно закрыть и запустить еще раз, вполне возможно что запустится. Далее в открывшемся окошке выбираем “Tugbot in warehouse” – загрузится среда с моделью склада и моделью робота Tugbot на складе.

Вместо робота Tugbot хотелось бы видеть модельку нашего Jetbot-a.

Она есть в репозитории. Репозиторий нужно склонировать и собрать в воркспейсе как ROS2 пакет. Моделька робота имеет лидар и камеру, но топики с них сразу не видны в ROS - нужен ros_gz_bridge. Свяжем ROS и Gazebo согласно туториалу.

Затем нужно открыть файл  /root/.ignition/fuel/fuel.gazebosim.org/openrobotics/worlds/tugbot\ in\ warehouse/2/tugbot_warehouse.sdf (например, с помощью расширения Docker-a для vscode) и вместо модельки Tugbot-a поставить туда ссылку на модельку Jetbot-a.

После встраивания модельки джетбота запустим Gazebo со средой Tugbot in warehouse:

ign gazebo -v 4 -r /root/.ignition/fuel/fuel.gazebosim.org/openrobotics/worlds/tugbot\ in\ warehouse/2/tugbot_warehouse.sdf

Реальный Jetbot

0. Подключение к роботу с ноутбука

Есть два способа подключения:

- Через USB-интерфейс (кабель для подключения есть в коробке от робота). ip-адрес робота при подключении по USB 192.168.55.1.

- Через Wi-Fi, если робот и компьютер подключены к одной сети. Если робот подключен к какой-либо сети, ip-адрес робота отображается на маленьком дисплее в задней части робота.

В обоих случаях, узнав ip-адрес робота, подключаемся к нему из терминала в ноутбуке через ssh:

ssh jetbot@<ip_address>

Пароль от всех роботов: jetbot

Для подключения робота к WiFi-сети через терминал можно воспользоваться утилитой nmtui:

$ sudo nmtui

Затем нужно выбрать Activate a Connection и выбрать сеть и ввести ключ доступа.

У роботов есть проблемы с датой, установим правильную дату и время вручную на роботе вот такой командой, чтобы дальше работала установка пакетов в докере:

sudo date --set="2025-09-15 13:42:00" (поменять на актуальные дату и время)

cd jetbot_ros2_mipt

Чтобы роботы не конфликтовали друг с другом, в файле docker-compose.yml устанавливаем ROS_DOMAIN_ID, равный номеру робота.

Далее запускаем контейнер с ROS2 и всеми необходимыми драйверами (образ уже есть на роботе собранный):

docker compose run -it jetbot_educational bash

- Запуск драйверов робота

В контейнере чистим старую сборку и собираем заново workspace:

rm -rf build install log

colcon build

Затем устанавилваем переменные окружения командой source:

source install/local_setup.bash

Далее запускаем лаунчфайл для драйверов всех сенсоров робота и моторов:

ros2 launch jetbot_bringup activate_all_drivers.launch.py

Теперь, подключившись к роботу в другом терминале (с помощью команды docker exec …), можно увидеть топики лидара, камеры и моторов:

ros2 topic list

- Визуализация сенсоров робота в RViz на ноутбуке

В запущенном на ноутбуке контейнере устанавливаем переменные окружения для дисплея и для ROS2 и запускаем RViz (команда rviz2)

source /opt/ros/humble/setup.bash

export DISPLAY=:1 (или export DISPLAY=:0, если не сработало)

export ROS_DOMAIN_ID=<jetbot_id>

rviz2

- Управление роботом с клавиатуры ноутбука

Подключаемся к контейнеру, запущенному на ноутбуке (через docker exec), и там доустанавливаем пакет teleop_twist_keyboard и запускаем его:

apt-get update

apt-get install ros-humble-teleop-twist-keyboard

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

- Установка драйвера для камеры

На джетботе стоит Pi Camera, поэтому нужно будет установить драйвер для нее (в контейнере):

cd src

git clone https://github.com/rpapallas/pi_camera_ros

cd ..

colcon build

Проверим, что она работает:

ros2 run pi_camera publish_compressed

Драйвер камеры публикует только сжатые изображения, чтобы публиковать несжатые, модифицируем код publish_compressed.py, создав новый файл publish_raw.py.

Добавим строчку для создания ROS-узла по скрипту publish_raw.py в файл setup.py:

entry_points={

'console_scripts': [

'publish_compressed = pi_camera.publish_compressed:main',

‘publish_raw = pi_camera.publish_raw:main’,

'view_compressed = pi_camera.view_compressed:main',

],

},

И пересоберем ros2_ws командой colcon build